附件：

湘潭市河西片区（护潭河流域、九华片区）地下管线升级改造及进水浓度提升建设项目建设内容总表

| 序号 | 项目 类型 | 子项名称 | 项目建设内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 河西污水处理厂 |  |  |
| 1 | 撇清水 | 潭州大道池塘水渗漏改造工程 | 封堵木模板+35cmC30砼封堵1个，并进行清淤处理。 |
| 2 | 撇清水 | 河西污水处理厂霞城路污水检查井改造工程 | 污水检查井修复1座，污水检查井加高3座。 |
| 3 | 撇清水 | 莲城大道与北二环交叉口西南侧池塘水渗漏改造工程 | 新增HDPE缠绕结构壁管8m，封堵2个，检查井2座，管道进行清淤。 |
| 4 | 撇清水 | 金鹏路池塘水渗漏改造工程 | 新增HDPE缠绕结构壁管8m，封堵1个，检查井2 座。 |
| 5 | 撇清水 | 江南大道池塘水渗漏改造工程 | 新增HDPE缠绕结构壁管11m，检查井2座。 |
| 6 | 挤外水 | 护潭河流域市政排水管道雨污混错接改造及清淤修复工程 | 新增HDPE缠绕结构壁管946m，检查井54座，管道进行清淤及修复。 |
| 7 | 挤外水 | 江麓东干渠小区雨污分流改造工程(二期) | (1)首和山语城(2.1公顷):新增HDPE缠绕结构壁管748m，UPVC管263m，检查井48座，管道及化粪池进行清淤。 (2)桃源公寓(1.4公顷):新增HDPE缠绕结构壁管748m，UPVC管1293m，检查井39座，管道及化粪池进行清淤。 (3)高岭社区(1.5公顷):新增HDPE缠绕结构壁管 185m，隔油池1座，检查井10座，管道进行清淤。 |
| 8 | 挤外水 | 河西污水厂纳污范围(九华片区)市政道路雨水错接改造工程 | 混错接改造 |
| 9 | 挤外水 | 九华片区小区雨污分流改造(二期) | (1)盛世景园:新增HDPE 缠绕结构壁管2470m，钢筋混凝土管60m，UPVC管12878m，检查井196座，雨水口16个，管道及化粪池进行清淤。 (2)红旗社区:新增HDPE缠绕结构壁管299m,钢筋混凝土管2m，检查井19座，雨水口1个，管道及化粪池进行清淤。 (3)吉利小区:新增HDPE缠绕结构壁管 341m, UPVC 管2193m，检查井40座，雨水口12个，雨水沟15m，管道及化粪池进行清淤。 (4)骏景豪庭:新增HDPE缠绕结构壁管95m，钢筋混凝土管40m，UPVC管392m，检查井23座，管道及化粪池进行清淤。 (5)千禧华府:新增HDPE缠绕结构壁管225m，砖砌体矩形管道141m，UPVC管206m，检查井27座，管道及化粪池进行清淤。 (6)银九小区:改造面积1.1公顷. |
| 10 | 挤外水 | 九华南片区市政排水管道雨污混错接改造工程 | 新增HDPE缠绕结构壁管2253m，钢筋混凝土管139m，F型钢承口顶管50m，UPVC管206m，检查井232座，跌水井1座。 |
| 11 | 收污水 | 河西污水厂纳污范围(护潭河流域)市政道路污水错接改造工程 | 新增HDPE缠绕结构壁管10m，检查井2座，管道封堵3处，拆挡水墙4处。 |
| 12 | 收污水 | 富强村片区散户污水改造工程 | 新增HDPE缠绕结构壁管335m，检查井16 座。 |
| 二 | 九华污水处理厂 |  |  |
| 13 | 撇清水 | 船形山路等道路混错接改造工程 | 新增HDPE缠绕结构壁管460m，UPVC管57m，检查井28座。 |
| 14 | 挤外水 | 市政道路污水检查井修补工程 | 检查井修复175座，检查井盖修复24座。 |
| 15 | 挤外水 | 九华北片区市政道路污水管道清淤工程 | 管道清淤及管道更换 |
| 16 | 挤外水 | 九华北片区雨水管错接改造工程 | 新增HDPE缠绕结构壁管540m，钢筋混凝土管80m，检查井44座。 |
| 17 | 挤外水 | 九华北片区污水管错接改造工程 | 新增HDPE缠绕结构壁管780m，钢筋混凝土管260m，检查井10座。 |