附件

城市各类绿地建设控制指标及计算办法

一、城市规划区内的各类绿地建设，必须符合《城市用地分类与规划建设用地标准》《城市绿化规划建设指标的规定》《城市园林绿化评价标准》《城市绿地设计规范》《公园设计规范》《城市居住区规划设计规范》《城市道路绿化规划与设计规范》《城市绿化工程施工及验收规范》《湖南省城镇道路绿化建设导则》等规范标准的要求。参照《城市绿线管理办法》（建设部令第112号，2002年）第十条的规定，各类绿地单项指标应符合下列要求：

（一）各类建筑基地内绿地面积占基地总面积的比例（绿地率）应当符合《 绿地率一览表》的规定。临城市道路交叉口和主次干道的公共建筑应将≥50%的集中绿地临街布置，且对公众开放。

绿地率一览表

| 项目类别 | 绿 地 率 | 集中绿地率 |
| --- | --- | --- |
| 工业、仓库 | 应＞10%，＜20% | - |
| 行政办公 | 应≥35% | ≥15% |
| 金融、商业 | 应≥25%，旧城改造应≥20% | ≥10% |
| 文化娱乐、宾馆 | 应≥35%，旧城改造应≥25% | ≥15% |
| 体育 | 应≥35% | ≥20% |
| 学校、科研 | 应≥40% | ≥15% |
| 一类居住区 | 应≥40% | ≥20% |
| 二类居住区 | 应≥35%，旧城改造应≥25% | ≥10% |

（二）园林景观道路绿地率不小于40%；红线宽度大于50m的道路绿地率不小于30%；红线宽度在40m-50m的道路绿地率不小于25%；红线宽度小于40m的道路绿地率不小于20%。

（三）重要地段绿地

1. 湘江沿岸绿化，按照已批准的湘江沿岸相关规划控制。

2．中心城区内各组团之间应设绿带，绿带宽度依据《湘潭市城市总体规划》《湘潭市城市绿地系统规划》确定。绿带用地是法定永久性非建筑用地，除绿化生产管理性建（构）筑物外，不得建其他性质的建（构）筑物。绿带可以用作绿化生产用地（苗圃、花圃），有条件的可以建设公园，建成公园的，其面积计入公园绿地。

3．规划确定的城市景观道、城市快速路、高速公路连接线等，应保证每侧宽度≥10m-20m的绿化带。

4．城际铁路和普通铁路正线两厢的绿带宽度应当≥30m ；铁路支线两厢的绿带宽度应当≥15m；高速公路两厢的绿带宽度应当＞30m。

5．中心城区以外的城镇之间至少留出500m－1000m的田园绿地，避免夹道沿线开发建设。

6．工业卫生防护绿带宽度应当≥10m。

7．在城市建设用地范围内保留的水体，周边应留出≥10m的绿化隔离带。

（四）为美化环境，鼓励发展屋顶绿化、垂直绿化、湖、河滩等驳岸绿化等。

二、绿线退让

（一）在各类风景名胜区、自然保护区周边进行建设的各类建筑物，必须符合风景区和自然保护区的有关规定。

（二）各类建筑正向退让城市公园、城市广场界线的离界距离按照《湘潭市规划管理技术规定》建筑退让用地红线边界规定控制，且最小离界距离应≥10m；侧向退让按建筑高度多层退让应≥10m、高层应≥13m控制，并应符合视线、景观要求。

三、绿地的核算必须遵循的原则

（一）在人均公园绿地、绿地率和集中绿地率不一致时取最大值。

（二）在混合功能区宜按项目类别分别计算绿地率。

（三）城市综合体、商业综合体等特殊建筑形式的绿地率控制指标，由市城乡规划行政主管部门、市园林绿化行政主管部门依据相关技术论证成果确定。

（四）绿地面积是指垂直投影面积，不得按坡地表面积计算。

（五）旧城改造建设项目需进行集中绿化建设的附属绿地面积，以规划施工图设计阶段审查意见为准，不得自行降低。

（六）建设用地内的各种类型的运动场地（如游泳池、篮球场等）、消防水池、停车场，以及城市规划控制的自然溪河等水体不计入附属绿地面积。

（七）消防扑救场地，隐形消防车道采用符合规定的绿化及草坪砖时，可计入绿地率。

（八）建设项目内配套的学校、医院等公共建筑单独核算附属绿地面积。

四、附属绿地面积沿建筑物外墙1.5ｍ起算。如建筑物底层架空的内部绿化与外部绿地联为一体的，自架空底层建筑物外墙基起计算绿地面积；中心集中（公共）绿地沿道路边线1ｍ起算。

五、人工景观水体面积可计入附属绿地面积，其面积不得大于附属绿地面积的10%。

六、建设用地范围内项目内部道路的行道树胸径8.0㎝以下的按1.5㎡/株计入绿地面积，胸径8.0㎝以上（含8.0㎝）的按2.25㎡/株计入绿地面积。

七、室外停车场为生态停车场，在车位间隙种植乔木（胸径离地1.3m处树干直径＞0.08m），且绿地率≥20%，符合相关规范要求的，可按照0.5的系数计入绿地率。

八、旧城改造项目和城市中心区建设项目确因条件限制，经批准，附属绿地可部分架空，架空平台绿化面积不得大于规定附属绿地总面积的50%。

九、新区建设项目附属绿地原则上不得架空，居住区如确因条件限制需要架空，经批准，附属绿地可部分架空，架空平台绿化面积不得大于规定附属绿地总面积的40%。

十、集中（公共）绿地建设应以植物造景为主，合理布局、乔灌草结合，适地适树，植物种植面积不得低于集中（公共）绿地总面积的70%，每100㎡绿地种植乔木数量不得少于3株。

十一、单块集中（公共）绿地应符合以下要求：面积大于400㎡，宽度大于8.0ｍ，并布置一定的游憩活动设施。

十二、架空平台绿化单块面积大于100㎡，绿化面积占架空平台的面积不低于70%，整体覆土深度不低于0.6ｍ，且向公众开放的永久性绿化用地，经市园林绿化行政主管部门审定后，可折算成地面绿地面积。架空平台绿化面积计算范围从地上建筑物垂直投影线外1.5ｍ起算。覆土深度指种植土层的深度，不包括架空平台屋顶板、防水层和排水层构造厚度。具体按以下办法折算冲抵：

架空平台（屋面）地栽绿化折算表

| 屋面结构标高与基地地面的高差H（米） | 折算系数（N） | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| H≤1.5 | 0.70 | 当整体覆土深度＞1.5m时，有效系数可相应提高0.3 |
| 1.5＜H≤9.0 | 0.4 |  |
| 9.0＜H≤24.0 | 0.2 |  |
| 24＜H | 0 |  |

十三、集中（公共）绿地用地面积应符合以下要求：居住区级人均不低于1.5㎡，小区级人均不低于1.0㎡，组团级人均不低于0.5㎡。上述指标在旧城改造地段可酌情降低，但不得低于相应指标的70%，集中（公共）绿地内绿地面积（含水面）不低于总绿地面积的70%，且应当符《居住区集中（公共）绿地规模要求控制表》规定。

居住区集中（公共）绿地规模要求控制表

| 公共绿地名称 | 最小规模（公顷） | 规 划 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 居住区中心绿地 | 1.0 | 明确功能划分，以绿地为主兼有体育活动、晨练及休闲功能。辅以铺装小品，建筑密度控制在5%以下。 |
| 小区中心绿地 | 0.4 |  |
| 组团中心绿地 | 0.04 | 绿地的设置应满足有≥1/3的绿地面积在标准的建筑间距范围之外的要求。 |
| 块状、带状绿地 |  | 宽度应≥8m。 |